Informacje o bezpieczeństwie:

Groszkownik Rexid, jak każde narzędzie kamieniarskie z udarem, wymaga ostrożnego użytkowania, aby uniknąć urazów. Firma KOENIG kładzie nacisk na wysoką jakość materiałów, co minimalizuje ryzyko pęknięcia narzędzia podczas pracy. Oto kluczowe aspekty bezpieczeństwa na podstawie standardów branżowych i opisów produktu:

1. Ryzyka i zagrożenia

Urazy mechaniczne: Ostre zęby i siła udaru mogą powodować skaleczenia, zmiażdżenia palców lub odpryski kamienia trafiające w oczy czy twarz.

Hałas i wibracje: Praca z młotkiem pneumatycznym generuje hałas powyżej 85 dB i wibracje, co może prowadzić do utraty słuchu lub zespołu wibracyjnego (np. drętwienie rąk).

Pył krzemionkowy: Obróbka kamienia (zwłaszcza granitu) wytwarza pył zawierający krzemionkę, który jest rakotwórczy przy długotrwałym wdychaniu.

Odpryski i ślizganie: Kamień może pękać nieprzewidywalnie, a narzędzie ślizgać się po wilgotnej powierzchni.

2. Środki ochrony osobistej (PPE)

Zawsze używaj certyfikowanego sprzętu ochronnego (zgodnie z normami EN lub PN):

Ochrona oczu: Okulary lub przyłbica z filtrem (ochronne przed odpryskami i pyłem).

Ochrona słuchu: Nauszniki lub zatyczki akustyczne.

Ochrona dróg oddechowych: Maska z filtrem P3 lub respirator FFP3 przeciw pyłowi krzemionkowemu.

Ochrona rąk i ciała: Rękawice antypoślizgowe (z wzmocnieniem), odzież ochronna oraz buty z ochroną palców (S3).

Dodatkowe: Hełm budowlany, jeśli pracujesz na wysokości lub w zespole.

3. Zasady bezpiecznej pracy

Szkolenie: Używaj tylko po przeszkoleniu z obsługi młotków pneumatycznych i narzędzi Rexid.

Inspekcja narzędzia: Przed użyciem sprawdź groszkownik na pęknięcia, zużycie zębów lub luźne elementy. Wymieniaj końcówki regularnie (po 50-100 m² obróbki, w zależności od twardości kamienia).

Warunki pracy: Pracuj w wentylowanym pomieszczeniu lub na zewnątrz. Używaj odkurzacza przemysłowego z filtrem HEPA do odpylania. Unikaj pracy w deszczu (ryzyko ślizgu).

Technika: Trzymaj narzędzie pod kątem 45-60° do powierzchni, unikaj nadmiernego nacisku. Pracuj w seriach nie dłuższych niż 15-20 min, z przerwami na odpoczynek (aby uniknąć zmęczenia).

Przechowywanie: Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci, aby zapobiec korozji węglika.

Normy: Narzędzie spełnia standardy UE (np. dyrektywa maszynowa 2006/42/WE). W Polsce przestrzegaj BHP z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

4. Pierwsza pomoc i awarie

W razie urazu: Natychmiast przerwij pracę, przemyj ranę, załóż opatrunek i zgłoś do lekarza.

Awaria: Jeśli narzędzie się ślizga lub pęka, zatrzymaj maszynę i wymień część. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.