### Informacja bezpieczeństwa: Frez galwaniczny do obróbki kamienia (granit, marmur)

Frez galwaniczny z nasypem diamentowym (zwany także frezem z nasypem galwanicznym lub frezem diamentowym galwanizowanym) to specjalistyczne narzędzie stosowane w obróbce kamienia naturalnego, takiego jak granit i marmur. Jest produkowany poprzez galwaniczne osadzanie diamentu na rdzeniu (np. mosiężnym lub stalowym), co zapewnia wysoką trwałość i precyzję cięcia. Służy głównie do frezowania, szlifowania, grawerowania liter czy tworzenia detali w maszynach CNC lub ręcznych szlifierkach. Ze względu na twardość materiałów i obecność diamentu, obróbka wymaga ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć urazów mechanicznych, termicznych czy chemicznych.

#### Ogólne ryzyko związane z frezem galwanicznym

- Mechaniczne: Wysoka prędkość obrotowa (nawet do 10 000 obr./min) może powodować wyrzucanie odłamków kamienia, pyłu lub fragmentów narzędzia.

- Termiczne: Bez chłodzenia frez może się przegrzewać, co prowadzi do "zabitania" diamentu (utraty ostrości) i ryzyka poparzeń.

- Zdrowotne: Pył krzemionkowy z granitu i marmuru jest rakotwórczy (grupa 1 wg IARC) – może powodować pylicę płuc lub raka płuc przy wdychaniu.

- Elektryczne/chemiczne: Woda chłodząca może powodować porażenia; chemikalia impregnujące kamień – podrażnienia skóry.

#### Kluczowe środki bezpieczeństwa

Oto podstawowe zalecenia oparte na standardach branżowych (np. EN 60745 dla elektronarzędzi i OSHA dla pyłu krzemionkowego). Zawsze sprawdzaj kartę charakterystyki produktu (MSDS) od producenta (np. Krzemex, Ficina, Zenesis).

| Kategoria | Zalecenia | Powód/Ryzyko |
| --- | --- | --- |
| Ochrona osobista (PPE) | - Okulary ochronne lub przyłbica z filtrem (min. EN 166). - Maska przeciwpyłowa FFP3 lub respirator z filtrem HEPA (dla pyłu krzemionkowego). - Rękawice antypoślizgowe i antyprzecięciowe (poziom 5 wg EN 388). - Ubranie ochronne (długi rękaw, spodnie), buty z ochroną palców. - Nauszniki (hałas >85 dB). | Zapobiega urazom oczu, dróg oddechowych, skóry i słuchu. Pył z granitu zawiera krzemionkę krystaliczną – limit ekspozycji: 0,1 mg/m³ (8h). |
| Chłodzenie i środowisko pracy | - Zawsze używaj chłodzenia wodnego (strumień min. 2-4 l/min). - Pracuj w wentylowanym pomieszczeniu lub pod wyciągiem pyłowym. - Unikaj suchej obróbki – jeśli konieczna, podłącz odkurzacz przemysłowy (min. 99,97% filtracji dla cząstek 0,3 µm). | Zapobiega przegrzaniu frezu (ryzyko pęknięcia) i redukuje pył o 90%. Bez wody frez "przyspala" diament, tracąc efektywność. |
| Obsługa narzędzia | - Sprawdź frez przed użyciem: brak pęknięć, prawidłowe mocowanie (np. 1/2" gwint). - Używaj prędkości obrotowej zalecanej przez producenta (dla granitu: 2000-6000 obr./min; marmur: wyższa, do 8000). - Posuw: 100-340 mm/min dla granitu; do 1800 mm/min dla marmuru (zależnie od mocy wrzeciona: min. 2,5 kW). - Zabezpiecz workpiece (kamień) – unikaj wibracji. - Nigdy nie dotykaj obracającego się frezu. | Zapobiega wypadaniu frezu lub urazom. Granit jest twardszy niż marmur – zbyt wysoki posuw powoduje "wyrywanie" ziaren. |
| Pierwsza pomoc i higiena | - W razie urazu: przemyj ranę, opatrz, zgłoś do lekarza (pył może powodować infekcje). - Po pracy: umyj ręce/twarz, zmień ubranie; nie jedz/pij w strefie pracy. - Przechowuj frezy w suchym miejscu, z dala od wilgoci (korozja nasypu). | Minimalizuje skutki ekspozycji na pył i chemikalia. |
| Szkolenie i konserwacja | - Tylko przeszkolony personel (np. kurs BHP dla kamieniarzy). - Regularna inspekcja: wymiana frezu po zużyciu (granulacja #50-400; dla granitu grubsza #0). - Używaj maszyn CNC z systemem awaryjnym (stop). | Zapewnia zgodność z normami UE (Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE). |

#### Dodatkowe wskazówki dla granitu i marmuru

- Granit: Twardszy, wymaga frezów o grubszej granulacji (0-2) i wolniejszego posuwu. Ryzyko wyrywania krawędzi – używaj frezów z mosiądzu na aluminiowej podstawie, by uniknąć przypalenia.

- Marmur: Miększy, delikatniejszy – frezy galwaniczne z drobniejszą granulacją (#50-400), skręcone dla lepszego odprowadzania pyłu. Łatwiejszy w obróbce, ale bardziej pylący.

- W warunkach amatorskich: Unikaj – granit wymaga mocy >5 kW; marmur jest łatwiejszy, ale nadal ryzykowny bez PPE.