### Informacje bezpieczeństwa użytkowania kleju poliestrowego do kamienia General (płynny i stały)

Klej poliestrowy General (np. modele Transparent, Trasparente Verticale – gęsty miodowy/stały, oraz płynny miodowy) to dwuskładnikowy produkt na bazie żywicy poliestrowej, przeznaczony do klejenia, szpachlowania i naprawy kamieni naturalnych (granit, marmur, inne). Produkowany przez włoską firmę General (podobnie jak Tenax), dostępny w wersjach płynnej (do powierzchni poziomych, wnikania w pory) i stałej/gęstej (do pionowych, szpachlowania). Stosowany m.in. do montażu elementów nagrobnych (ramki, litery, ozdoby).

Po utwardzeniu klej jest trwały, odporny na warunki atmosferyczne (mróz, deszcz, UV) i bezpieczny – nie uwalnia szkodliwych substancji, elementy nagrobne pozostają stabilne przez lata.

#### Bezpieczeństwo po utwardzeniu (na nagrobku)

- Nietoksyczny i stabilny: Utwardzony klej nie emituje oparów styrenu ani innych substancji. Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia odwiedzających cmentarz – sporadyczny kontakt (dotyk) jest bezpieczny.

- Brak alergii: Standardowo nie zawiera niklu, nie powoduje podrażnień.

- Trwałość zewnętrzna: Nie pęka, nie żółknie znacząco, zachowuje przyczepność w temperaturach ujemnych (po prawidłowym utwardzeniu).Bezpieczeństwo podczas aplikacji i użytkowania produktu

Klej jest produktem chemicznym – wymaga ostrożności tylko podczas mieszania i nakładania (nie dotyczy gotowego nagrobka):

- Zagrożenia:

  - Zawiera styren (lotny, łatwopalny, drażniący oczy, skórę, drogi oddechowe).

  - Utwardzacz (nadtlenek organiczny) może powodować podrażnienia i reakcje alergiczne.

  - Łatwopalny – ryzyko pożaru.

  - Możliwe klasyfikacja jako drażniący lub szkodliwy (zależnie od składu).

- Środki ostrożności (standardowe dla klejów poliestrowych tego typu):

  - Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na zewnątrz.

  - Używaj ŚOI: rękawice ochronne (nitrylowe), okulary, maska na opary organiczne.

  - Unikaj kontaktu ze skórą/oczyma – przemyj wodą w razie potrzeby.

  - Nie wdychaj oparów, nie pal przy pracy.

  - Przechowuj w chłodnym miejscu (18–25°C), z dala od ognia.

  - Mieszaj w proporcji 100:2–4% utwardzacza (dokładnie wg etykiety produktu).

- Zalecenia montażu:

  - Powierzchnie czyste, suche, odtłuszczone.

  - Czas obróbki: 4–6 min po mieszaniu, pełne utwardzenie 30–60 min (w 20°C).

  - Montaż wykonaj profesjonalny kamieniarz – zapewnia stabilność i zgodność z regulacjami cmentarnymi.