### Informacja bezpieczeństwa: Montaż i użytkowanie wizerunku nagrobnego Madonna (Caggiati)

Caggiati (włoska firma specjalizująca się w elementach nagrobkowych z brązu i mosiądzu) dotyczących bezpiecznego montażu i eksploatacji płaskorzeźb lub figur Matki Boskiej (Madonna) na pomnikach cmentarnych

Caggiati podkreśla trwałość i odporność swoich wizerunków na korozję, mróz, deszcz i UV, ale kluczowe jest prawidłowe wykonanie montażu, aby uniknąć wypadków, uszkodzeń.

#### 1. Przeznaczenie i użytkowanie

- Zalecane zastosowanie: Wizerunki Madonny Caggiati (np. Madonna z Dzieciątkiem, Fatimska lub Szkaplerzna) służą jako dekoracyjne aplikacje nagrobne, dodając pomnikowi charakteru religijnego i estetycznego. Są przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego na cmentarzach – nie nadają się do wnętrz.

- Bezpieczeństwo użytkowania:

  - Unikaj bezpośredniego kontaktu z chemikaliami (np. środkami czyszczącymi na bazie kwasów) – brąz może ulec patynowaniu, co jest naturalne i zalecane dla szlachetnego wyglądu.

  - Regularna konserwacja: Co 1–2 lata czyść miękką szczotką i wodą z mydłem, bez szorowania. Patyna (zielonkawo-brązowa warstwa) chroni przed dalszą korozją.

  - Ostrzeżenie: W miejscach o dużym natężeniu ruchu (np. główne aleje cmentarne) monitoruj stabilność, aby uniknąć urazów przechodniów.

#### 2. Montaż – krok po kroku

Montaż powinien być przeprowadzony przez profesjonalistów (zakład kamieniarski lub montera z doświadczeniem), aby zapewnić trwałość i bezpieczeństwo. Samodzielny montaż jest możliwy tylko przy odpowiednich narzędziach, ale niezalecany ze względu na ryzyko błędów. Czas montażu: ok. 30–60 min na element.

| Krok | Opis | Wymagane materiały/narzędzia | Uwagi bezpieczeństwa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Przygotowanie powierzchni | Oczyść miejsce montażu na nagrobku (granit/marmur) z kurzu, mchu lub resztek kleju. Wywierć otwory (średnica 6–8 mm, głębokość 5–10 cm) zgodnie z szablonem dołączonym do produktu. | Szablon Caggiati, wiertarka udarowa, odkurzacz przemysłowy. | Używaj okularów ochronnych i rękawic – pył z granitu jest drażniący. Unikaj wiercenia w deszczu, aby nie ślizgać się. |
| 2. Zabezpieczenie przed kradzieżą | Włóż kołki rozporowe (np. stalowe, ocynkowane) do otworów lub użyj kleju epoksydowego o wysokiej adhezji. Dla brązowych elementów Caggiati zalecane jest dodatkowe przyspawanie (jeśli nagrobek metalowy). | Kołki rozporowe (4–6 szt.), klej epoksydowy (np. Sikaflex lub dedykowany kamieniarski), pasta uszczelniająca. | Montaż na stałe zmniejsza ryzyko kradzieży – mosiężne Madonny są często celem złodziei (patrz ostrzeżenia policji). |
| 3. Montaż właściwy | Nałóż klej na tył wizerunku i dociśnij do nagrobka. Wypełnij otwory kołkami i uszczelnij silikonem odpornym na UV. Użyj poziomicy, aby element był równy. | Poziomica, szpachelka, silikon sanitarny. | Montaż we 2 osoby – wizerunek waży 2–5 kg. Nie montuj w temperaturze poniżej 5°C (klej nie wiąże). |
| 4. Finał i test | Pozostaw do wyschnięcia (24–48 h). Sprawdź stabilność, szarpiąc delikatnie. | – | Zgłoś monterowi, jeśli nagrobek jest niestabilny – unikaj wypadków. |