# ✅ INFORMACJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

FREZY DIAMENTOWE DO OBRÓBKI KAMIENIA

## 1. Przeznaczenie

Frez diamentowy jest narzędziem do:

- szlifowania, grawerowania i precyzyjnej obróbki kamienia (granit, marmur, łupek, jadeit, kwarc itp.),

- obróbki betonu, ceramiki, szkła, porcelany,

- prac w małych narzędziach obrotowych (np. miniszlifierki, multiszlifierki typu Dremel).

## 2. Prawidłowe użytkowanie

### ✔ Montaż frezu

- Upewnij się, że trzpień frezu pasuje do uchwytu urządzenia (najczęściej 3 mm lub 6 mm).

- Wsuń trzpień prosto, maksymalnie głęboko w tuleję.

- Dokręć uchwyt zgodnie z instrukcją urządzenia – brak prawidłowego zacisku grozi wybiciem frezu podczas pracy.

### ✔ Ustawienia pracy

- Obroty: zazwyczaj 10 000 – 25 000 obr./min (zależnie od twardości kamienia i średnicy frezu).

- Docisk: bardzo lekki – frez diamentowy tnie prędkością obrotową, nie siłą.

- Chłodzenie: przy pracy w kamieniu zalecane chłodzenie wodą, aby ograniczyć pylenie i przegrzewanie.

- Prowadzenie narzędzia: stabilnie, równymi ruchami, bez szarpnięć i wciskania końcówki w materiał.

### ✔ Zasady podczas pracy

- Nie przekraczaj maksymalnych obrotów podanych przez producenta narzędzia.

- Regularnie wycofuj frez z materiału, aby usunąć pył z powierzchni roboczej.

- Nie dopuszczaj do przegrzania — jeśli końcówka robi się bardzo gorąca, przerwij pracę i schłódź ją wodą.

- Zawsze trzymaj narzędzie oburącz przy wysokich obrotach.

## 3. Bezpieczeństwo pracy (BHP)

### 🔹 Ochrona osobista (PPE)

Podczas obróbki kamienia powstają pyły i odpryski — konieczne są:

- Okulary ochronne lub przyłbica,

- Maska przeciwpyłowa FFP2/FFP3 (ważne przy pracy na sucho – pył kamienny bywa szkodliwy),

- Rękawice robocze antypoślizgowe,

- Ochrona słuchu, jeśli używasz sprzętu o wysokiej głośności,

- Odzież robocza + obuwie ochronne.

### 🔹 Typowe zagrożenia

- Odpryski kamienia, mogące uszkodzić oczy.

- Pył krzemionkowy, szkodliwy dla płuc (praca wyłącznie z maską!).

- Wybicie frezu z uchwytu, gdy jest źle zamocowany.

- Zatarcie lub pęknięcie narzędzia, gdy pracujesz zbyt dużym dociskiem.

- Przegrzanie frezu powodujące utratę diamentów i skrócenie jego trwałości.

## 4. Konserwacja i przechowywanie

- Po zakończonej pracy przetrzyj frezy wilgotną szmatką lub użyj sprężonego powietrza.

- Nie używaj agresywnych metalowych szczotek — mogą uszkodzić powierzchnię diamentową.

- Przechowuj narzędzia w pudełku, oddzielone od siebie, aby nie uderzały się wzajemnie.

- Wyrzuć frez, jeśli zauważysz: pęknięcia, odkształcenia, brak stabilności trzpienia lub nadmierne zużycie powłoki diamentowej.

## 5. Wskazówki praktyczne

- Do grawerowania używaj mniejszych końcówek stożkowych i igłowych.

- Do fazowania i zaokrąglania – frezów kulistych i beczułkowych.

- Do szybkiego zbierania materiału – frezów walcowych.

- Przy twardych kamieniach (np. granit) stosuj niższe obroty i częściej chłodź końcówkę.

- Jeśli frez zaczyna „skakać”, zmniejsz obroty i ustabilizuj docisk.

## 6. Co zrobić w razie awarii?

- Jeśli frez się zaklinuje → natychmiast wyłącz urządzenie, NIE ciągnij na siłę.

- Jeśli narzędzie zacznie wibrować → sprawdź zamocowanie lub wymień frez na prosty.

- Jeśli poczujesz zapach przypalonego materiału → zatrzymaj pracę, schłódź frez wodą lub zmniejsz obroty.