### Informacje o bezpieczeństwie przy użyciu tarczy polerskiej diamentowej na rzep do granitu i innych materiałów

Tarcze polerskie diamentowe na rzep (zwane też padami polerskimi, rzepami diamentowymi lub "żółwiami") to elastyczne dyski z nasypem diamentowym, mocowane na rzep do uchwytu szlifierki kątowej. Służą do szlifowania i polerowania twardych powierzchni, takich jak granit, marmur, gres, konglomerat, beton czy kwarcyt. Dostępne w różnych gradacjach (np. #50–#3000) i wersjach na mokro lub na sucho.

Główne zagrożenie to pył respirabilny z krzemionki krystalicznej (RCS), obecnej w granicie (do 60%), gresie czy betonie. Wdychanie tego pyłu powoduje krzemowcę (silicozę), raka płuc, POChP i inne choroby. Ryzyko jest wyższe przy pracy na sucho.

#### Główne zagrożenia

- Pył krzemionkowy: Najpoważniejsze – drobny pył wnika do płuc, powodując nieodwracalne zmiany.

- Mechaniczne: Odpryski, odrzut narzędzia, przegrzanie pada.

- Inne: Hałas (do 100–110 dB), wibracje (zespół wibracyjny), oparzenia od tarcia.

#### Zalecana metoda pracy – na mokro lub na sucho.

linkedin.com

granquartz.com

dinosawmachine.com

bbindustriesllc.com

- Woda chłodzi pad i powierzchnię, przedłuża żywotność narzędzia, wiąże pył (redukcja nawet o 99%).

- Zalecana zwłaszcza do granitu i twardych materiałów.

- Używaj szlifierki z podłączeniem wody lub systemu natryskowego.

- Praca na sucho tylko w ostateczności – wtedy obowiązkowe odpylanie i wysoka ochrona dróg oddechowych.

#### Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) – obowiązkowe!

ishn.com

insideconstruction.com.au

usmesotheliomalaw.com

dentecsafety.com

safetysolutions.net.au

pksafety.com

- Ochrona dróg oddechowych: Maska FFP3 lub półmaska z filtrem P3/HEPA (do pyłu krzemionkowego). Przy pracy na sucho – respirator z wymiannymi filtrami lub system PAPR.

- Oczy: Szczelne okulary lub przyłbica (ochrony przed odpryskami i pyłem).

- Słuch: Nauszniki lub zatyczki (hałas >85 dB).

- Ręce: Rękawice antypoślizgowe, odporne na ścieranie.

- Ciało: Odzież ochronna, długie rękawy, obcisła (unikaj luźnych części).

- Buty: Antypoślizgowe z ochroną palców.

#### Bezpieczne mocowanie i praca

- Odłącz narzędzie przed wymianą pada.

- Sprawdź, czy rzep jest mocno przyklejony do uchwytu (gumowego/aluminiowego).

- Nie przekraczaj maksymalnych obrotów (zazw. 3000–4500 obr/min, sprawdź na padzie).

- Lekki, równomierny nacisk – zbyt mocny powoduje przegrzanie i szybkie zużycie.

- Trzymaj szlifierkę obiema rękami, stój stabilnie.

- Podłącz odkurzacz przemysłowy z filtrem HEPA (klasa H) przy pracy na sucho.

- Rob przerwy, monitoruj zmęczenie.