### Informacje o preparacie Lithofin WEXA (uniwersalny środek czyszczący)

Lithofin WEXA to uniwersalny, skoncentrowany środek czyszczący o łagodnie alkalicznym działaniu, łączący komponenty alkaliczne z delikatnymi rozpuszczalnikami. Jest to wielofunkcyjny koncentrat do intensywnego czyszczenia, usuwania wosków i olejów (niemal bezwonny w porównaniu do klasycznych removerów), idealny do zastosowań domowych, warsztatowych i przemysłowych.

#### Zastosowanie

- Usuwa: tłuste i oleiste zabrudzenia, stare warstwy wosku, resztki środków pielęgnacyjnych, emulsje samopołyskowe, sadzę, smołę, gumę, farby, plamy z oleju, głęboko osadzony brud.

- Nadaje się do: wszystkich rodzajów kamieni naturalnych i sztucznych, płytek ceramicznych, gresu, betonu, plastików, powierzchni malowanych, stali nierdzewnej, szkła oraz innych powierzchni odpornych na wodę i rozpuszczalniki.

- Idealny do: czyszczenia podstawowego mocno zabrudzonych podłóg, warsztatów, garaży, kominków, elewacji, kuchni, łazienek (wewnątrz i na zewnątrz).

- Wydajność: ok. 7–15 m² na 1 litr (w zależności od rozcieńczenia i stopnia zabrudzenia; do lżejszych zadań nawet więcej).

#### Instrukcja użytkowania

- W zależności od zabrudzenia rozcieńczyć z wodą (od nierozcieńczonego do 1:4 lub nawet 1:20 dla lekkich zabrudzeń).

- Nanieść preparat na powierzchnię (pędzlem, szczotką lub szmatką).

- Pozostawić do działania na 5–30 minut (nie pozwolić wyschnąć; w razie potrzeby okresowo szorować).

- Dodać wodę, wyszorować i dokładnie spłukać dużą ilością czystej wody (wytrzeć lub spłukać).

- Przy bardzo uporczywych zabrudzeniach powtórzyć zabieg z dłuższym czasem działania.

- Zawsze przetestować na niewidocznym fragmencie powierzchni.

Produkt jest skoncentrowany, dlatego dostosować rozcieńczenie do potrzeb. Nadaje się do usuwania warstw ochronnych przed nową impregnacją.

#### Ważne ostrzeżenia i ograniczenia

- Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na rozpuszczalniki (guma, niektóre plastiki, świeże lakiery, asfalt).

- Unikać kontaktu z powierzchniami nieodpornymi na alkalia.

- Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od otwartego ognia (zawiera rozpuszczalniki).

- Na polerowanych powierzchniach może wymagać ostrożności.

#### Informacje bezpieczeństwa

- Preparat zawiera komponenty alkaliczne, delikatne rozpuszczalniki i substancje pomocnicze (pH ok. 10 w koncentracie).

- Zagrożenia: Może powodować podrażnienie skóry, oczu i dróg oddechowych; łatwopalny (płyn i opary). Szkodliwy dla organizmów wodnych.

- Środki ochrony osobistej:

  - Nosić rękawice ochronne, ochronę oczu/twarzy i odzież roboczą.

  - Zapewnić dobrą wentylację; nie wdychać oparów.

  - Nie palić podczas stosowania.

  - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ognia.

- Pierwsza pomoc:

  - Przy kontakcie ze skórą: Zmyć dużą ilością wody z mydłem; w razie podrażnienia skonsultować lekarza.

  - Przy kontakcie z oczami: Płukać wodą przez co najmniej 15 minut; niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

  - Przy wdychaniu: Wyjść na świeże powietrze; w razie problemów – pomoc medyczna.

  - Przy połknięciu: Nie wywoływać wymiotów; natychmiast skontaktować się z lekarzem lub centrum zatruć.

- Przechowywanie: Szczelnie zamknięty, trwałość ok. kilka lat.

Produkt w dużej mierze biodegradowalny. Rozcieńczony można spłukiwać do kanalizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

W przypadku potrzeby pełnej karty charakterystyki (SDS) lub karty technicznej – dostępne na stronie producenta lithofin.com (sekcja downloads dla Lithofin WEXA) lub u polskiego dystrybutora. Zawsze czytaj etykietę produktu przed użyciem.