### Bezpieczeństwo przy użyciu tarcz szlifierskich i padów do szlifowania oraz polerowania granitu i marmuru

Praca z tarczami diamentowymi, padami polerskimi i innymi narzędziami do obróbki kamienia naturalnego (takiego jak granit czy marmur) niesie ze sobą poważne ryzyka zdrowotne, przede wszystkim związane z wdychaniem pyłu krzemionkowego (krystalicznej krzemionki, RCS – respirable crystalline silica). Granit zawiera zazwyczaj 20–45% krzemionki krystalicznej, a marmur znacznie mniej (poniżej 10%), ale nawet przy marmurze ryzyko istnieje, zwłaszcza przy intensywnym szlifowaniu.

#### Główne zagrożenia

- Pył krzemionkowy — Podczas cięcia, szlifowania i polerowania na sucho powstają drobne cząsteczki pyłu, które dostają się głęboko do płuc. Długotrwałe wdychanie prowadzi do:

  - Krzemicy (pylicy krzemowej) – nieuleczalnej choroby powodującej bliznowacenie płuc, duszności, kaszel i obniżenie sprawności oddechowej.

  - Zwiększonego ryzyka raka płuc, POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) oraz innych schorzeń (np. nerek).

- Inne ryzyka: hałas, wibracje, odpryski kamienia, urazy mechaniczne od narzędzi (np. pęknięcie tarczy).

#### Zalecane środki bezpieczeństwa

- Praca na mokro Zawsze preferuj szlifowanie i polerowanie z użyciem wody (wet grinding/polishing). Woda wiąże pył, znacząco redukując jego unoszenie się w powietrzu (nawet o 90–95%). Wiele padów i tarcz diamentowych jest przeznaczonych do pracy na mokro.

- Odpylanie i wentylacja

  - Używaj narzędzi z systemem odsysania pyłu podłączonym do odkurzacza przemysłowego z filtrem HEPA.

  - Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub z lokalnym wyciągem pyłu.

- Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)

  - Maska/respirator: Minimum FFP3 lub półmaska z filtrem P3 (dla pyłu krzemionkowego). Przy wysokim zapyleniu – maska z dopływem powietrza.

  - Okulary ochronne lub gogle: Chronią przed odpryskami i pyłem.

  - Rękawice ochronne: Antypoślizgowe, odporne na ścieranie.

  - Ochrona słuchu: Nauszniki lub zatyczki (hałas od szlifierek).

  - Odzież robocza: Długie rękawy, spodnie, buty ochronne.

- Bezpieczne użycie narzędzi

  - Nie używaj tarcz do cięcia do szlifowania (ryzyko oderwania segmentu diamentowego).

  - Stosuj odpowiednie obroty szlifierki (zgodnie z zaleceniami producenta tarczy/padu).

  - Regularnie sprawdzaj stan narzędzi – pęknięte lub zużyte tarcze mogą się rozpaść.

  - Pracuj stopniowo: od grubszej gradacji (np. #50–100) do coraz drobniejszej (#3000+ i buff).

- Inne zalecenia

  - Regularne badania lekarskie (spirometria, RTG płuc) dla osób zawodowo obrabiających kamień.

  - Unikaj pracy na sucho, zwłaszcza z granitem.

  - Po pracy: dokładnie umyj ręce, twarz i odzież; nie zdmuchuj pyłu sprężonym powietrzem.