Informacja bezpieczeństwa dotycząca pracy z wiertłem diamentowym do kamienia, granitu, marmuru i innych twardych materiałów (np. gres, beton, ceramika):

### ⚠️ Najważniejsze zagrożenia

- Pęknięcie wiertła / odpryski diamentu – może spowodować poważne obrażenia oczu i ciała.

- Pył krzemionkowy (krystaliczny) – bardzo niebezpieczny dla płuc (pylica płuc, rak płuc).

- Wysokie obroty i ciepło – ryzyko poparzeń, zapłonu pyłu.

- Odbicie wiertarki – przy zakleszczeniu wiertła (szczególnie na sucho).

- Hałas > 85–100 dB.

### 🛡️ OBOWIĄZKOWE środki ochrony indywidualnej (ŚOI)

| Zagrożenie | Wymagana ochrona |
| --- | --- |
| Pył krzemionkowy | Maska FFP3 (lub półmaska z filtrem P3) |
| Odpryski i pył | Okulary ochronne szczelne lub przyłbica |
| Hałas | Nauszniki przeciwhałasowe lub zatyczki |
| Drgania i urazy rąk | Rękawice antywibracyjne |
| Ryzyko porażenia / woda | Obuwie i rękawice dielektryczne (przy mokrym wierceniu) |

### ✅ Bezpieczne zasady pracy

#### 1. Przygotowanie stanowiska

- Zawsze stosuj chłodzenie wodą (wiercenie na mokro) – znacznie zmniejsza pył i przedłuża żywotność wiertła.

- Jeśli wiercisz na sucho – obowiązkowo odkurzacz przemysłowy z filtrem HEPA podłączony bezpośrednio do wiertarki (klasa M lub H).

- Pracuj w dobrze wentylowanym miejscu lub z wyciągem pyłu.

#### 2. Dobór sprzętu

- Używaj wiertarek z sprzęgłem poślizgowym (ogranicza odbicie).

- Wiertła diamentowe muszą być dedykowane do danego materiału i sposobu wiercenia (mokro/sucho).

- Nigdy nie używaj wiertła z widocznymi uszkodzeniami segmentów diamentowych.

#### 3. Technika wiercenia

- Zawsze zaczynaj pod kątem ~30–45°, potem wyprostuj (zapobiega wyskakiwaniu).

- Nie dociskaj nadmiernie – wiertło tnie samo (ciśnienie 1–3 kg).

- Przy wierceniu na mokro – zapewnij stały dopływ wody (min. 0,5–1 l/min).

- Nie blokuj wiertła w otworze – grozi pęknięciem lub odrzutem wiertarki.

#### 4. Po pracy

- Dokładnie oczyść wiertło z resztek kamienia i zaprawy.

- Przechowuj w suchym miejscu – wilgoć niszczy spoiwo diamentowe.

### ❌ Czego absolutnie NIE robić

- Nie wierć bez chłodzenia wodą lub odkurzacza (jeśli producent dopuszcza na sucho – tylko z odkurzaczem klasy H).

- Nie zdejmuj osłony z wiertarki.

- Nie używaj masek przeciwpyłowych typu FFP1/FFP2 – nie chronią przed krzemionką.

- Nie wierć w materiałach zawierających azbest bez specjalnych zezwoleń.

### Normy i przepisy (Polska)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych (krzemionka krystaliczna).

- PN-EN 13236 – wymagania bezpieczeństwa dla narzędzi diamentowych.

- Obowiązek stosowania oceny ryzyka zawodowego i karty charakterystyki pyłu krzemionkowego.

Pamiętaj: praca z granitem, piaskowcem, niektórymi gresami = narażenie na pył krzemionkowy (RCS) – jeden z najgroźniejszych czynników rakotwórczych w budownictwie.

informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z wiertła diamentowego do wiercenia w kamieniu, granicie i marmurze. Te wskazówki opierają się na ogólnych zaleceniach branżowych i pomagają uniknąć wypadków, uszkodzeń narzędzi lub materiałów. Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta i lokalnych przepisów bezpieczeństwa.

### 1. Ochrona osobista (PPE)

- Noś okulary ochronne lub gogle, aby chronić oczy przed odpryskami kamienia i pyłem.

- Używaj maski przeciwpyłowej lub respiratora, ponieważ wiercenie w kamieniu wytwarza drobny pył, który może być szkodliwy dla dróg oddechowych.

- Zalecane są również rękawice ochronne i ochronniki słuchu, jeśli sprzęt jest głośny.

### 2. Przygotowanie narzędzia i materiału

- Używaj wyłącznie wierteł diamentowych przeznaczonych do twardych materiałów jak granit czy marmur – zwykłe wiertła metalowe nie nadają się do tego celu.

- Utrzymuj wiertło w dobrym stanie: ostrym, schłodzonym i wolnym od rdzy. Unikaj wilgoci, która może powodować korozję.

- Zachowaj margines bezpieczeństwa co najmniej 8 mm od krawędzi płytki lub kamienia, aby uniknąć pęknięć.

- Używaj prowadnicy wiertarskiej (drill jig), aby zapewnić stabilność i precyzję.

### 3. Technika wiercenia

- Zaczynaj na niskiej prędkości, aby zapobiec ślizganiu się wiertła, i stopniowo zwiększaj obroty.

- Stosuj lekkie ciśnienie – zbyt mocne może uszkodzić wiertło lub materiał.

- Używaj chłodzenia wodą lub specjalnym chłodziwem, aby zapobiec przegrzaniu, które może spowodować pęknięcia kamienia.

- Zapewnij wentylację podczas wiercenia rdzeniowego – nie zamykaj otworów wentylacyjnych.

### 4. Bezpieczeństwo otoczenia

- Umieść statyw lub maszynę wiertarską w stabilnej, bezpiecznej pozycji, aby uniknąć przewrócenia się i obrażeń.

- Zabezpiecz obrabiany materiał, aby nie przesuwał się podczas pracy.

- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i unikaj wdychania pyłu.

Pamiętaj, że te wskazówki są ogólne. Dla konkretnego narzędzia lub projektu skonsultuj się z profesjonalistą lub sprawdź instrukcję obsługi. Jeśli masz dodatkowe pytania, np. o konkretny model wiertła.