Najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z wiertłem diamentowym do granitu i innych twardych kamieni (np. gres, beton, ceramika twarda):

### 1. Zawsze używaj chłodzenia wodą

- Wiertła diamentowe do kamienia pracują na mokro – bez wody bardzo szybko się przegrzewają, tracą diamenty i mogą pęknąć lub „spalić się”.

- Używaj wiertarki z regulacją obrotów + systemem podawania wody (np. zbiornik ciśnieniowy, pompa, prowadnica z podłączeniem wody) albo przynajmniej polewaj obficie wodą ręcznie.

- Praca na sucho jest dopuszczalna TYLKO w przypadku wierteł próżniowych (vacuum brazed) oznaczonych jako „na sucho” – zwykłe wiertła elektroosadzane lub spiekane nigdy nie mogą pracować bez wody przy granicie.

### 2. Odpowiednie obroty i nacisk

- Zbyt wysokie obroty = przegrzanie i szybkie zużycie.

- Zbyt duży nacisk = pęknięcie wiertła lub materiału, niebezpieczne odpryski.

- Przykładowe obroty dla granitu:

  - Ø 6–10 mm → 1500–2500 obr./min

  - Ø 20–35 mm → 800–1500 obr./min

  - Ø 50–150 mm → 500–900 obr./min

- Zawsze zaczynaj wiercenie pod kątem 30–45° (technika „wcinania”), dopiero po zrobieniu rowka wyprostuj wiertło do 90° – zapobiega to ześlizgiwaniu i pęknięciom płytki.

### 3. Ochrona osobista – OBOWIĄZKOWA

- Okulary ochronne (odpryski granitu są bardzo ostre)

- Maska przeciwpyłowa (pył krzemionkowy z granitu jest rakotwórczy)

- Rękawice antyprzecięciowe

- Ochronniki słuchu (przy większych wiertłach i długiej pracy)

- Obuwie ochronne

### 4. Ryzyko pęknięcia materiału

- Granit i gres bardzo łatwo pękają przy wierceniu „na wylot” bez podkładki.

- Zawsze podkładaj deskę lub drugą płytkę pod spód albo wierć do 2/3 grubości i dokończ od drugiej strony.

- Przy dużych otworach (powyżej Ø 35 mm) zalecane jest wiercenie wstępne mniejszym wiertłem (np. Ø 6–8 mm).

### 5. Wiertarka i mocowanie

- Minimum 800–1200 W (najlepiej 1300–1800 W przy większych średnicach)

- Elektronika ze sprzęgłem (zatrzymuje wiertarkę przy zablokowaniu wiertła – chroni nadgarstki)

- Mocowanie wiertła: najczęściej uchwyt sześciokątny (hex) lub gwint M14 – nigdy w uchwyt wiertarski zwykły (poślizg i niebezpieczeństwo)

### Podsumowanie – złote zasady

- Zawsze woda (oprócz wierteł próżniowych na sucho)

- Niski–średni nacisk, odpowiednie obroty

- Okulary + maska

- Wiercenie pod kątem na początku

- Podkładka pod spód lub wiercenie z dwóch stron