### Informacje o bezpieczeństwie przy użyciu uchwytu szlifierskiego z segmentami do obróbki granitu

Praca z uchwytami szlifierskimi (adapterami, dyskami mocującymi na rzep lub do segmentów Frankfurt/diamentowych) oraz segmentami ściernymi do granitu niesie ze sobą poważne ryzyka zdrowotne i mechaniczne. Granit zawiera wysoką zawartość krzemionki krystalicznej (nawet 20–60%), której pył (respirabilna krzemionka krystaliczna – RCS) powstający podczas szlifowania jest rakotwórczy i powoduje nieuleczalną krzemice (pylicę krzemową), raka płuc, POChP oraz choroby nerek.

#### Główne zagrożenia

- Pył krzemionkowy: Największe ryzyko – wdychanie drobnego pyłu podczas szlifowania/polowania na sucho. Pył jest niewidoczny, osadza się głęboko w płucach.

- Mechaniczne: Pękanie tarczy/segmentu, odrzut narzędzia, iskry, hałas (do 110 dB), wibracje.

- Inne: Przegrzanie narzędzia, oparzenia, urazy oczu od odprysków.

- dróg oddechowych: Maska/półmaska z filtrem P3 lub wyższym (FFP3), najlepiej półmaska z wymiennymi filtrami HEPA. Do pyłu krzemionkowego zwykła maseczka nie wystarczy!

- Oczy: Szczelne okulary ochronne lub przyłbica.

- Słuch: Nauszniki lub zatyczki (hałas powyżej 85 dB wymaga ochrony).

- Ręce: Rękawice antypoślizgowe, odporne na przecięcie.

- Ubranie: Obcisłe, niepalne, z długimi rękawami; unikaj luźnych elementów, które mogą się wplątać.

- Buty: Antypoślizgowe z ochroną palców.

#### Bezpieczne mocowanie uchwytu i segmentów/tarcz

- Zawsze odłącz narzędzie od prądu przed montażem.

- Sprawdź kompatybilność: Gwint M14 (standard), średnica uchwytu/tarczy musi pasować do szlifierki.

- Dokręć nakrętkę kluczem (nie ręcznie) – luźne mocowanie grozi pęknięciem i odrzutem.

- Używaj oryginalnych flange (tarcz dociskowych) o dużej średnicy.

- Sprawdź tarczę/segmenty przed użyciem: Brak pęknięć, zużycia, deformacji.

- Osłona ochronna musi być zawsze zamontowana i prawidłowo ustawiona.

#### Zasady bezpiecznej pracy

- Praca na mokro: Zdecydowanie zalecana przy granicie – woda wiąże pył, chłodzi narzędzie i przedłuża żywotność segmentów. Używaj systemów wodnych lub szlifierek z podłączeniem wody.

- Odpylanie: Podłącz szlifierkę do odkurzacza przemysłowego z filtrem HEPA (klasa H). Redukuje pył o 99,99%.

- Prędkość i nacisk: Nie przekraczaj maksymalnych obrotów (sprawdź na tarczy). Lekki, równomierny nacisk – zbyt mocny przegrzewa i zużywa narzędzie.

- Pozycja: Trzymaj szlifierkę obiema rękami, stój stabilnie. Iskry/pył kieruj od siebie.

- Czas pracy: Rob przerwy, monitoruj zmęczenie (wibracje powodują syndrom wibracyjny).

- Przechowywanie: Po pracy wyczyść narzędzie, przechowuj w suchym miejscu.

#### Dodatkowe wskazówki

- Przeczytaj instrukcję producenta szlifierki i narzędzi.

- Regularne badania lekarskie (płuca) dla osób zawodowo pracujących z granitem.

- W Polsce obowiązują normy BHP (Rozporządzenie MPiPS ws. najwyższych dopuszczalnych stężeń) – limit dla pyłu krzemionkowego to 0,1 mg/m³ (wdychalnego).