Dłuto do młotka widiowe Bavaria (również zwane dłutem ręcznym z wkładką widiową / carbide chisel) to narzędzie kamieniarskie niemieckiej marki BAVARIA Steinmetzwerkzeuge. Przeznaczone jest do ręcznej obróbki kamienia – kucia, rzeźbienia, punktowania, rozłupywania i profilowania zarówno miękkich (marmur, wapień, trawertyn, piaskowiec), jak i bardzo twardych materiałów (granit, bazalt, gnejs).

### Najważniejsze zasady bezpieczeństwa – obowiązkowe!

- Okulary ochronne z bocznymi osłonami – zawsze i bez wyjątków. Odpryski kamienia (zwłaszcza granitu) lecą z dużą prędkością i mogą trwale uszkodzić wzrok.

- Rękawice ochronne – najlepiej wzmocnione skórzane lub kamieniarskie (chronią przed skaleczeniem, odpryskami i przypadkowym uderzeniem młotkiem w dłoń).

- Maska przeciwpyłowa FFP2 / FFP3 – obowiązkowa przy granicie, bazalcie i innych skałach krzemionkowych (pył krzemionkowy → silikotuberkuloza / pylica).

- Ochronniki słuchu – przy dłuższej pracy młotkiem kamieniarskim hałas przekracza 85–90 dB.

- Stabilne mocowanie kamienia – blat, podpora lub imadło – kamień nie może się ruszać ani przewrócić.

- Nigdy nie uderzaj pustym trzonkiem – grozi pęknięciem stali lub oderwaniem się widii.

- Nie używaj do metalu, betonu zbrojonego ani innych materiałów – widia bardzo szybko się wykruszy lub połamie.

- Sprawdzaj narzędzie przed każdym użyciem – czy nie ma mikropęknięć na widii, odprysków, wybrzuszeń, luźnej płytki.

- Nie kieruj ostrza w swoją stronę ani w kierunku innych osób.

- Przy ostrzeniu widii – używaj wyłącznie tarczy diamentowej na niskich obrotach (na sucho lub na mokro). Nigdy zwykłej tarczy do stali – przegrzanie niszczy widię.

### Prawidłowe użytkowanie dłuta widiowego Bavaria

- Trzymanie narzędzia – jedną ręką blisko ostrza (jak ołówek – kciuk i dwa palce), drugą na trzonku dla stabilizacji i kontroli.

- Młotek – lekki kamieniarski 400–800 g (najczęściej 500–600 g do precyzyjnej pracy). Uderzaj prostopadle do osi trzonka – krótkie, kontrolowane uderzenia.

- Kąt natarcia – zwykle 30–45° do powierzchni kamienia (mniejszy kąt = czystsze cięcie w miękkim kamieniu, większy w twardym).

- Technika – nie „machaj” całym ramieniem – tylko precyzyjny ruch nadgarstka + przedramię.

- Chłodzenie – przy długiej pracy w granicie / twardych skałach lekko zwilżaj miejsce wodą (zmniejsza pył + chroni widię przed przegrzaniem).

- Ostrzenie

  - Tylko diamentowa tarcza / kamień diamentowy

  - Zachowaj fazkę (lekko zaokrąglone narożniki widii – bardzo ostre rogi łatwo się wykruszają)

  - Nie przegrzewaj (unikaj niebieskiego przebarwienia)

  - Po ostrzeniu sprawdź, czy nie ma mikropęknięć

### Typowe szerokości i zastosowanie (Bavaria)

- 4–8 mm → precyzyjne rzeźbienie, detale, liternictwo

- 10–14 mm → uniwersalna obróbka, punktowanie, kucie

- 16–20 mm+ → cięższe kucie, rozłupywanie, usuwanie dużych warstw

Narzędzia Bavaria mają wlutowaną wysokiej jakości widię i są oznaczone CE (zgodność z normami UE).