### Informacja bezpieczeństwa: Tarcza diamentowa do cięcia granitu

Tarcza diamentowa do cięcia granitu to specjalistyczne narzędzie stosowane w obróbce twardych materiałów naturalnych, takich jak granit, marmur czy kamień. Jest zaprojektowana do pracy z przecinarkami, szlifierkami kątowymi lub stołowymi, zarówno na sucho, jak i na mokro. Aby zapewnić bezpieczeństwo, zawsze wybieraj tarcze spełniające normy europejskie EN 12413 i EN 13236, które gwarantują odporność na pękanie i minimalizują ryzyko urazów.

#### 1. Dobór odpowiedniej tarczy

- Wybierz tarcze dedykowane do granitu (np. z segmentami turbo lub napawanymi laserowo), dostosowane do twardości materiału (klasy 2–5 granitu).

- Średnice : 50 mm-115 mm,125 mm, 230 mm lub większe (do 800 mm) – dopasuj do mocy urządzenia (min. 800–2500 W).

- Unikaj tarcz uniwersalnych do bardzo twardego granitu, co zapobiega przegrzaniu i utracie kontroli nad narzędziem.

#### 2. Ochrona osobista (PPE)

- Obowiązkowe: Okulary ochronne, rękawice antyprzecięciowe, maska przeciwpyłowa (FFP2 lub wyższa, ze względu na krzemionkę w granicie), ochrona słuchu (słuchawki ≥ 30 dB) i odzież zakrywająca ciało.

- W pracy na sucho: Dodatkowa ochrona dróg oddechowych przed pyłem krzemionkowym, który może powodować problemy zdrowotne (np. krzemicę płuc).

#### 3. Przygotowanie stanowiska pracy

- Zapewnij stabilne podłoże i mocowanie materiału (np. imadła), aby uniknąć drgań i odrzutów.

- Pracuj w wentylowanym pomieszczeniu lub na zewnątrz; używaj odkurzacza przemysłowego do usuwania pyłu.

- Sprawdź tarczę przed użyciem: Brak pęknięć, đúng montaż (otwór centrujący 22,23 mm lub 25,4 mm), kompatybilność z obrotami urządzenia (max. 80 m/s).

#### 4. Zasady cięcia

- Prędkość i technika: Dostosuj prędkość do materiału (wolniejsza dla twardego granitu, ok. 3000–8000 obr./min). Zaczynaj od niskiej prędkości, aby uniknąć zacinania. Używaj lekkiego nacisku – siła powinna pochodzić od obrotów tarczy.

- Na mokro vs. na sucho: Preferuj cięcie na mokro (z wodą chłodzącą), co redukuje pył i przegrzanie tarczy. Na sucho – przerywaj co 30–60 sekund, aby tarcza ostygła.

- Unikaj: Cięcia pod kątem >45° bez prowadnicy, cięcia blisko krawędzi (ryzyko odprysków), pracy w pozycji wyginanej (utrzymuj stabilną postawę).

#### 5. Ryzyka i zapobieganie

| Ryzyko | Przyczyna | Środki zapobiegawcze |
| --- | --- | --- |
| Odrzut tarczy | Boczny nacisk lub zacinanie | Używaj osłon urządzenia; trzymaj narzędzie oburącz. |
| Przegrzanie | Zbyt szybkie cięcie bez chłodzenia | Monitoruj temperaturę; stosuj przerwy. |
| Pył i odpryski | Cięcie na sucho | Chłodzenie wodą; osłony i PPE. |
| Wibracje | Niska jakość tarczy | Wybierz modele z niskim poziomem drgań (np. segmenty trapezowe). |

#### 6. Konserwacja i przechowywanie

- Po pracy: Oczyść tarczę z resztek materiału, sprawdź zużycie segmentów (wymień po 50–100 m cięcia, w zależności od jakości).

- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci i uderzeń; unikaj kontaktu z innymi narzędziami.

- Żywotność: 10–50 razy dłuższa niż standardowe tarcze, ale zależy od klasy granitu i techniki.