### Informacje o preparacie Lithofin BERO (Odrdzewiacz)

Lithofin BERO to samoczynnie działający, kwaśny koncentrat przeznaczony do trwałego usuwania rdzy i rdzawych przebarwień z kamienia naturalnego, szczególnie zawierającego żelazo. Zawiera specjalne inhibitory rdzy dla długotrwałego efektu. Usuwa również pozostałości zaprawy, powłokę cementową, szlam szlifierski oraz inne zabrudzenia budowlane.

#### Zastosowanie

- Usuwa: rdzę, rdzawe przebarwienia i wykwity, resztki cementu, szlam szlifierski.

- Nadaje się do: twardych, odpornych na kwasy kamieni naturalnych zawierających żelazo (np. granit, serizzo, cresciano, calanca, sardo white), niektórych piaskowców i łupków.

- Nie nadaje się do: powierzchni wrażliwych na kwasy (polerowany marmur, wapień, trawertyn, kamień sztuczny, emalia, cynk, aluminium).

- Wydajność: ok. 10–50 m² na 1 litr (w zależności od rozcieńczenia i chłonności powierzchni).

#### Instrukcja użytkowania

- Rozcieńczyć preparat wodą w proporcji do 1:7 (w zależności od stopnia zabrudzenia; dla lżejszych – większe rozcieńczenie).

- Nanieść równomiernie rozcieńczony roztwór na suchą powierzchnię (pędzlem, wałkiem lub natryskiem).

- Pozostawić do działania na 4–8 godzin (do 24 godzin przy bardzo uporczywej rdzy); w tym czasie chronić powierzchnię przed deszczem/wilgocią.

- Dokładnie spłukać dużą ilością czystej wody.

- W razie potrzeby powtórzyć zabieg po kilku dniach.

- Zawsze przetestować na niewidocznym fragmencie powierzchni – niektóre kamienie mogą tymczasowo ściemnieć (efekt mija).

Produkt działa samoczynnie, bez szorowania. Preferowany do stosowania na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Po silnym czyszczeniu cementowym (np. Lithofin Cement-Away) zalecana obróbka BERO dla zapobiegania rdzy.

#### Ważne ostrzeżenia i ograniczenia

- Nie stosować na powierzchniach polerowanych, szlifowanych delikatnie lub wrażliwych na kwasy – może powodować matowienie lub uszkodzenia.

- Unikać kontaktu z metalami wrażliwymi (cynk, emalia) – preparat żre metale.

- Na polerowanych powierzchniach skuteczność ograniczona.

- Kamienie zawierające żelazo po czyszczeniu budowlanym zawsze traktować BERO lub podobnym dla zapobiegania rdzy.

#### Informacje bezpieczeństwa

- Preparat zawiera kwasy (pH <1 w koncentracie), inhibitory rdzy i substancje pomocnicze.

- Zagrożenia: Żrący (powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu), może podrażniać drogi oddechowe, żrący dla metali. Szkodliwy dla organizmów wodnych.

- Środki ochrony osobistej:

  - Nosić rękawice ochronne, ochronę oczu/twarzy, odzież roboczą.

  - Zapewnić dobrą wentylację; nie wdychać oparów.

  - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w chłodnym, suchym miejscu.

- Pierwsza pomoc:

  - Przy kontakcie ze skórą: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i płukać dużą ilością wody; w razie podrażnienia – lekarz.

  - Przy kontakcie z oczami: Płukać wodą przez co najmniej 15 minut; niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

  - Przy wdychaniu: Wyjść na świeże powietrze; w razie problemów – pomoc medyczna.

  - Przy połknięciu: Nie wywoływać wymiotów; natychmiast skontaktować się z centrum zatruć/lekarzem.

- Przechowywanie: Szczelnie zamknięty, trwałość ok. 5 lat.

Produkt biodegradowalny w dużej części. Rozcieńczony można neutralizować i spłukiwać do kanalizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

W przypadku potrzeby pełnej karty charakterystyki (SDS) lub karty technicznej – dostępne na stronie producenta lithofin.com (sekcja downloads dla Lithofin BERO) lub u polskiego dystrybutora. Zawsze czytaj etykietę produktu przed użyciem.