Oto najważniejsze informacje bezpieczeństwa i zasady użytkowania dla frezu profilowego diamentowego do obróbki kamienia (takiego jak na zdjęciu – typowy frez stożkowy/kształtowy z trzpieniem gwintowanym M14 lub podobnym, do kątówki / szlifierki kątowej lub ręcznego profilera).

Ten frez służy głównie do profilowania krawędzi (bullnose, półokrągłe, fazowanie, ogee itp.) w granicie, marmurze, konglomeracie kwarcowym, gresie, piaskowcu i innych twardych kamieniach.

### Podstawowe zasady bezpieczeństwa – MUSZĄ być przestrzegane

- Zawsze stosuj pełen zestaw środków ochrony indywidualnej (ŚOI):

  - Okulary ochronne z filtrem bocznym lub przyłbica ochronna (pełna twarz) – pył kamienny jest bardzo niebezpieczny dla oczu

  - Maskę przeciwpyłową minimum FFP3 (najlepiej z zaworem) lub respirator z filtrem P3 – pył krzemionkowy (zwłaszcza z granitu) powoduje pylicę i raka płuc

  - Nauszniki lub stopery przeciwhałasowe – hałas często >95–105 dB

  - Rękawice ochronne antypoślizgowe (ale nie luźne!)

  - Mocne buty z podnoskiem i ochraniaczami

  - Ubranie z długim rękawem (najlepiej odblaskowe i przylegające)

- Nigdy nie zdejmuj osłony ochronnej szlifierki kątowej / profilera.

- Praca na mokro jest mocno zalecana (zalecana w 90–95% przypadków):

  - Znacznie zmniejsza pylenie (największe zagrożenie dla zdrowia)

  - Chłodzi frez → 3–10× dłuższa żywotność narzędzia

  - Zmniejsza ryzyko przegrzania i „przypalenia” segmentu diamentowego

  - Użyj podłączenia wody lub systemu DUST + WATER SUPPRESSION

- Praca na sucho – tylko w ostateczności i z bardzo dobrym odciągiem przemysłowym + maską FFP3.

- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem:

  - Brak pęknięć, wykruszeń segmentu diamentowego, wygięć trzpienia

  - Nie używaj frezu z luźnym gwintem lub wyczuwalnym biciem

  - Nigdy nie używaj uszkodzonego / zużytego frezu

- Mocowanie:

  - Dokręć bardzo mocno kluczem (ale bez nadmiernej siły → nie deformuj gwintu)

  - Użyj podkładki dystansowej jeśli wymaga tego producent

### Najważniejsze zasady bezpiecznego i poprawnego użytkowania

- Prędkość obrotowa (RPM):

  - Najczęściej 4000–6000 obr./min (rzadko powyżej 7000)

  - Zawsze sprawdź maksymalne dopuszczalne obroty na opakowaniu / frezie (widoczne jako „MAX RPM”)

  - Zbyt wysokie obroty = przegrzanie i szybkie zużycie / pęknięcie

- Posuw (prędkość przesuwu ręcznego):

  - Powolny, równomierny, bez szarpania i zatrzymywania w jednym miejscu

  - Nigdy nie dociskaj mocno – frez diamentowy tnie „sam”, nadmierny docisk = przegrzanie + skrócenie żywotności

- Głębokość skrawania na jeden przejazd:

  - 0,5–2 mm (maks. 3 mm na bardzo miękkim materiale)

  - Lepiej 8–12 przejść płytkich niż 2 głębokie – mniejsze drgania, mniejsze ryzyko wyłamania krawędzi i pęknięcia frezu

- Kierunek frezowania:

  - Najczęściej w dół / zgodnie z obrotem (conventional milling) – mniejsze odrywanie materiału i drgania

  - Przy bardzo twardym granicie / kwarcycie niektórzy wolą przeciwbieżnie na wykańczających przejazdach

- Chłodzenie:

  - Ciągły strumień wody na strefę skrawania

  - Bez wody → co 10–20 sekund przerwa na schłodzenie (zanurzenie w wiadrze z wodą)

- Najczęstsze błędy, które niszczą frez i zwiększają ryzyko wypadku:

  - Zbyt wysokie obroty

  - Zbyt mocny docisk / szarpanie

  - Praca na sucho bez odciągu przez dłuższy czas

  - Frezowanie „na sztywno” bez amortyzacji drgań

  - Praca zużytym frezem (zatkany, „ślizga się” i przegrzewa)