### Informacja bezpieczeństwa: Frez diamentowy na uchwycie do obróbki kamienia (granit, marmur)

Frez diamentowy na uchwycie (nazywany też frezem trzpieniowym diamentowym, frezem palcowym, frezem z uchwytem 6 mm / 8 mm / 12 mm) to precyzyjne narzędzie do ręcznych lub półautomatycznych szlifierek kątowych, frezarek, Dremelów lub maszyn CNC. Składa się z cylindra/stożka diamentowego (spiekany lub galwaniczny) osadzonego na stalowym trzpieniu (najczęściej ⌀6 mm). Stosowany do frezowania otworów, rowków, zaokrągleń, grawerowania, czyszczenia spoin w granicie, marmurze, konglomeracie.

Uwaga: To narzędzie małe, szybkobrotowe – ryzyko urazów mechanicznych i pyłowych wyższe niż przy dużych frezach CNC.

### Główne zagrożenia

| Zagrożenie | Opis |
| --- | --- |
| Mechaniczne | Odłamki kamienia, pęknięcie frezu, wyrwanie z uchwytu przy >20 000 obr./min |
| Pył krzemionkowy | Rakotwórczy (IARC Grupa 1), pylica płuc – granit >70% krzemionki |
| Wibracje (HAVS) | Zespół wibracyjny – drętwienie rąk przy pracy >2h/dzień |
| Termiczne | Przegrzanie frezu → pęknięcie, poparzenie dłoni |
| Elektryczne | Szlifierka kątowa + woda = ryzyko porażenia |

### Kluczowe środki bezpieczeństwa (zgodne z EN 60745, OSHA 1910.1000, PN-EN 13236)

| Kategoria | OBOWIĄZKOWE | ZALECANE |
| --- | --- | --- |
| Ochrona oczu | Okulary ochronne EN 166 lub przyłbica z szybą poliwęglanową | Przyłbica pełna przy pracy nad głową |
| Ochrona dróg oddechowych | Maska FFP3 (99,97% filtracji) lub respirator półmaskowy z filtrem P3 + HEPA | System odsysania pyłu (np. odkurzacz H-klasa) |
| Ochrona rąk | Rękawice antyprzecięciowe (poziom 5) + antypoślizgowe | Rękawice z kevlarem przy granicie |
| Ochrona słuchu | Nauszniki przy >85 dB (szlifierka kątowa) |  |
| Ubranie | Długi rękaw, spodnie, buty S1P | Fartuch wodoodporny przy chłodzeniu |
| Chłodzenie | Zawsze woda (strumień 1–2 l/min) lub mokra gąbka | Chłodzenie powietrzem TYLKO przy marmurze i niskiej prędkości |
| Mocowanie | Uchwyt zaciskowy collet (nie uchwyt wiertarski!) – luz >0,1 mm = ryzyko wyrwania | Klucz dynamometryczny do zacisku |

### Parametry bezpiecznej pracy

| Parametr | Granit | Marmur |
| --- | --- | --- |
| Prędkość obrotowa | 8 000 – 12 000 obr./min | 12 000 – 18 000 obr./min |
| Posuw ręczny | 1–2 mm/sek | 3–5 mm/sek |
| Głębokość skrawania | max 1 mm na przejście | max 2 mm |
| Średnica frezu | ⌀3–12 mm (im mniejsza, tym wyższe obroty) |  |
| Moc narzędzia | min. 800 W (szlifierka) |  |

Zasada: Nigdy nie przekraczaj 80% maksymalnych obrotów frezu (sprawdź oznaczenie na opakowaniu, np. "MAX 20 000 RPM").

### Procedura bezpiecznego startu

- Sprawdź frez: brak pęknięć, luźnych diamentów, wycentrowanie.

- Zamocuj w collet – dokręć dwoma kluczami.

- Ustaw osłonę szlifierki – max odsłonięcie 180°.

- Podłącz wodę – strumień na frez, nie na silnik.

- Test na biegu jałowym – 10 sek, obserwuj drgania.

- Pracuj z posuwem – nie wciskaj na siłę (ryzyko "zahaczenia").

- Co 30 sek – przerwa na chłodzenie i odsysanie pyłu.

### Pierwsza pomoc

| Sytuacja | Działanie |
| --- | --- |
| Pył w oku | Płukać wodą 15 min, do okulisty |
| Skaleczenie | Oczyść, odkaź, opatrz, szczepienie tężcowe |
| Wdychanie pyłu | Przerwij pracę, świeże powietrze, lekarz przy kaszlu |
| Poparzenie | Chłodna woda 10 min, opatrunek jałowy |

### Konserwacja i przechowywanie

- Po pracy: wypłucz frez wodą, osusz, sprawdź zużycie.

- Przechowuj w suchym etui – wilgoć = korozja trzpienia.

- Wymiana: gdy diamenty wytarte >50% lub frez "bija".

### Podsumowanie – 10 ZŁOTYCH ZASAD

- Zawsze woda – sucha obróbka tylko w ekstremalnych przypadkach.

- FFP3 + okulary – bez wyjątków.

- Collet, nie uchwyt wiertarski.

- Nie przekraczaj obrotów.

- Pracuj z posuwem, nie siłą.

- Odsysanie pyłu – odkurzacz H-klasa.

- Przerwy co 15–20 min.

- Sprawdź frez przed każdym użyciem.

- Nigdy nie dotykaj obracającego się frezu.

- Szkolenie BHP – obowiązkowe dla profesjonalistów.