### Informacje o preparacie Lithofin KUKÜ (Zementschleierentferner extra stark)

Lithofin KUKÜ to specjalny, kwaśny koncentrat do usuwania smug cementu, resztek zaprawy mortarowej, wykwitów wapiennych, rdzy, osadów wapiennych oraz innych zabrudzeń budowlanych. Jest to produkt extra mocny, przeznaczony głównie do użytku profesjonalnego na zewnątrz i na placach budowy.

#### Zastosowanie

- Usuwa: smugi cementu, resztki zaprawy, wykwity, stwardniałe zabrudzenia, naloty rdzy i wapna.

- Nadaje się do: odpornych na kwasy powierzchni, takich jak płytki ceramiczne, gres, klinkier, cegła, terakota (cotto), beton, wiele kamieni naturalnych (np. granit), elewacje, kostka brukowa.

- Wydajność: ok. 30–50 m² na 1 litr (w zależności od stopnia zabrudzenia).

#### Instrukcja użytkowania

- Rozcieńczyć preparat wodą w proporcji do 1:20 (w zależności od zabrudzenia; dla lżejszych – większe rozcieńczenie).

- Powierzchnię najpierw zwilżyć wodą.

- Nanieść rozcieńczony preparat (np. szczotką lub gąbką).

- Pozostawić na krótki czas działania (kilka minut – nie pozwolić wyschnąć).

- Dokładnie spłukać dużą ilością czystej wody.

- W razie wątpliwości – przetestować na niewidocznym fragmencie powierzchni.

Preferowany do stosowania na zewnątrz. Do wnętrz zalecane są łagodniejsze produkty Lithofin (np. KF Zementschleierentferner dla ceramiki lub MN dla kamienia naturalnego).

#### Ważne ostrzeżenia i ograniczenia

- Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na kwasy: polerowany lub szlifowany marmur, wapień, trawertyn, beton polerowany, emalia, cynk, chrom, stal nierdzewna, aluminium anodowane, powierzchnie lakierowane.

- Na szlifowanych lub chropowatych powierzchniach wapiennych – rozcieńczać co najmniej 1:20.

- Na kamieniach zawierających żelazo (np. Serizzo) może powodować żółknięcie (rdza) – w takim przypadku użyć Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner.

- Pary mogą uszkadzać wrażliwe materiały – dobrze wentylować pomieszczenie podczas i po zastosowaniu.

#### Informacje bezpieczeństwa

- Preparat zawiera kwasy (m.in. kwas chlorowodorowy, mrówkowy), <5% niejonowe surfaktanty, substancje pomocnicze i zapachy.

- Zagrożenia: Żrący dla metali. Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Może podrażniać drogi oddechowe. Może powodować reakcje alergiczne.

- Środki ochrony osobistej:

  - Nosić rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu/twarzy.

  - Nie wdychać oparów.

  - Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Pierwsza pomoc:

  - Przy kontakcie ze skórą: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i płukać skórę dużą ilością wody.

  - Przy kontakcie z oczami: Płukać ostrożnie wodą przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są). Natychmiast kontynuować płukanie i skontaktować się z lekarzem.

  - Przy wdychaniu: Wyjść na świeże powietrze.

  - Przy połknięciu: Natychmiast przepłukać usta i skontaktować się z centrum zatruć/lekarzem.

- Przechowywanie: W chłodnym miejscu, szczelnie zamknięty. Trwałość ok. 5 lat.

Produkt jest biodegradowalny, bez fosforanów. Rozcieńczony można spłukiwać do kanalizacji (zgodnie z lokalnymi przepisami).

W przypadku potrzeby pełnej karty charakterystyki (SDS) – dostępna na żądanie u producenta Lithofin lub dystrybutora. Zalecam zawsze czytanie etykiety produktu przed użyciem.