Informacja bezpieczeństwa dotycząca użytkowania frezów tarczowych z flanszą do cięcia/korekty kamienia (np. tarcz diamentowych segmentowych, ciągłych, turbo do granitu, betonu, gresu, ceramiki itp.) – zgodna z normami PN-EN 13236, dyrektywą maszynową oraz zaleceniami producentów.

### 1. Przed rozpoczęciem pracy – obowiązkowe sprawdzenie

- Sprawdź tarczę wizualnie: brak pęknięć, wykruszeń segmentów, deformacji, śladów przegrzania (niebieskie/zielone przebarwienia).

- Sprawdź datę produkcji i termin przydatności (zwykle 3 lata od daty produkcji – patrz oznaczenie na tarczy, np. 2023-06 → ważna do czerwca 2026).

- Upewnij się, że średnica otworu tarczy pasuje idealnie do wałka/flanszy maszyny (najczęściej 22,23 mm lub 25,4 mm).

- Maksymalne obroty tarczy (podane w obr/min lub m/s) muszą być ≥ obrotom maszyny. Nigdy nie przekraczaj maksymalnej prędkości obwodowej (zwykle 80 m/s dla tarcz do kamienia).

- Sprawdź kierunek obrotów – strzałka na tarczy musi zgadzać się z kierunkiem obrotów szlifierki/przecinarki.

### 2. Prawidłowy montaż tarczy z flanszą

- Zawsze używaj oryginalnych flansz maszyny (wewnętrzny i zewnętrzny).

- Tarcza musi być dokładnie wycentrowana i równo dociśnięta.

- Dokręcaj nakrętkę flanszy tylko ręcznie lub kluczem dostarczonym przez producenta (nigdy kluczem udarowym!).

- Po montażu wykonaj próbny rozbieg na jałowych obrotach przez min. 30 sekund w bezpiecznej pozycji.

### 3. Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) – OBOWIĄZKOWE

- Okulary ochronne lub przyłbica (pył krzemionkowy jest rakotwórczy!)

- Maska przeciwpyłowa minimum FFP3 (przy pracy na sucho)

- Ochronniki słuchu (szlifierki kątowe >100 dB)

- Rękawice antyprzecięciowe i antywibracyjne

- Buty z podnoskiem, długie spodnie (brak szortów/klapek!)

### 4. Bezpieczne techniki pracy

- Zawsze prowadź maszynę „od siebie” – tarcza ma się obracać w kierunku od operatora (żeby w razie pęknięcia odrzuciło kawałki w dół, a nie w twarz).

- Nigdy nie dociskaj na siłę – tarcza ma sama „wchodzić” w materiał.

- Pracuj z lekkimi, równomiernymi ruchami (maks. 2–3 mm głębokości cięcia na przejazd przy gresie).

- Przy cięciu na mokro – zawsze używaj wody (zmniejsza pył i przedłuża życie tarczy).

- Przy pracy na sucho – obowiązkowa maska FFP3 i odciąg pyłu.

- Nie tnij łukiem ani nie skręcaj tarczy w rzazie – grozi pęknięciem!

- Nie wykonuj cięć wgłębnych (plunge cut) tarczą bez wyraźnego dopuszczenia producenta.

### 5. Czego absolutnie NIE WOLNO robić

- Nigdy nie zdejmuj osłony tarczy (nawet „bo mi przeszkadza”).

- Nigdy nie używaj tarczy do drewna/metalowej do kamienia i odwrotnie.

- Nigdy nie używaj uszkodzonej lub „podrasowanej” tarczy (np. po spawaniu segmentów).

- Nigdy nie blokuj wyłącznika w pozycji „włączony”.

- Nigdy nie pracuj w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu/leków.

### 6. Najczęstsze przyczyny wypadków przy tarczach do kamienia

- Pęknięta/uszkodzona tarcza → rozerwanie i odrzut kawałków z prędkością >300 km/h

- Zbyt mocny docisk → przegrzanie i pęknięcie

- Błędny kierunek obrotów → tarcza „wchodzi” w operatora

- Brak ŚOI → pylica płuc, urazy oczu, odcięcie palców