Dłuto ręczne widiowe Bavaria to profesjonalne narzędzie kamieniarskie niemieckiej firmy BAVARIA Steinmetzwerkzeuge GmbH (Made in Germany). Służy głównie do ręcznej obróbki kamienia – rzeźbienia, kucia, punktowania i kształtowania zarówno miękkich (marmur, trawertyn, alabaster, wapień), jak i twardych materiałów (granit, piaskowiec, bazalt).

### Podstawowe cechy konstrukcyjne

- Trzon (uchwyt) – stal węglowa wysokiej jakości

- Płytka tnąca – wlutowana widia (węglik wolframu / carbide)

- Dostępne szerokości ostrza: najczęściej 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm

- Typowa długość: ok. 17–18 cm

- Średnica trzonu: zwykle 10–12 mm (zależnie od szerokości ostrza)

### Bezpieczeństwo użytkowania – najważniejsze zasady

- Zawsze używaj okularów ochronnych (najlepiej z bocznymi osłonami) – odpryski kamienia lecą z dużą siłą i mogą poważnie uszkodzić oczy.

- Rękawice ochronne – najlepiej skórzane lub wzmocnione na dłoniach (chronią przed odpryskami i przed urazem przy niecelnym uderzeniu młotkiem).

- Maska przeciwpyłowa (FFP2 lub FFP3) – przy obróbce granitu i innych krzemionkowych kamieni powstaje bardzo niebezpieczny pył krzemionkowy → ryzyko pylicy.

- Ochrona słuchu – przy intensywnym kucie młotkiem kamieniarskim.

- Stabilna pozycja i podparcie obrabianego elementu – kamień nie może się przesuwać ani przewracać podczas pracy.

- Nigdy nie uderzaj w pusty trzonek – może pęknąć lub odprysnąć stal.

- Nie używaj dłuta do innych materiałów niż kamień (np. metal, beton zbrojony) – bardzo szybko się zniszczy lub połamie.

- Sprawdź stan narzędzia przed pracą – czy nie ma odprysków na widii, pęknięć na trzonku, luźnej płytki.

Narzędzie posiada oznaczenie CE – zgodność z normami UE.

### Prawidłowe użytkowanie

- Do ręcznej pracy – trzymaj dłuto pewnie dwoma palcami i kciukiem blisko ostrza (jak ołówek), a pozostałą częścią dłoni opieraj o trzonek → precyzyjna kontrola.

- Uderzanie – lekkim młotkiem kamieniarskim (najczęściej 500–800 g) lub młotkiem rzeźbiarskim. Uderzaj prostopadle do trzonka.

- Kąt natarcia – zwykle 30–45° w stosunku do powierzchni kamienia (dostosuj do rodzaju materiału i pożądanego efektu).

- Technika – krótkie, kontrolowane uderzenia → unikaj „zamachów” całym ramieniem.

- Chłodzenie – przy długotrwałej pracy w twardym kamieniu (zwłaszcza granicie) można lekko zwilżać miejsce cięcia wodą (zmniejsza pył i nagrzewanie widii).

- Ostrzenie – tylko specjalistyczną tarczą diamentową na niski obrót (sucho lub na mokro). Nigdy nie ostrzyć na zwykłej tarczy do stali – widia się przegrzeje i popęka.