Mixtion Charbonnel (znana też jako Mixtion à dorer) to tradycyjny klej/adhezywny preparat do kładzenia listków złota, srebra lub imitacji metali (tzw. dorure / gilding). Charbonnel (obecnie część Lefranc & Bourgeois) produkuje głównie dwie wersje olejowe:

- 3 heures (szybka – tack po ~3 godzinach, okno pracy ~3 godziny)

- 12 heures (wolniejsza – lepsza do dużych powierzchni, bardziej stabilna w wilgotnych warunkach)

Istnieje też wersja wodna (water-based / à l'eau), która jest znacznie mniej szkodliwa.

### Bezpieczeństwo – najważniejsze informacje (na podstawie kart charakterystyki SDS/MSDS)

Większość klasycznych wersji olejowych (3h i 12h) zawiera rozpuszczalniki naftowe (np. naphtha hydrodesulphurised heavy, węglowodory C9–C12), dlatego są one:

- Łatwopalne (R10 / H226 – ciecze i pary łatwopalne)

- Szkodliwe dla zdrowia przy wdychaniu / połknięciu (H304 – może spowodować śmierć w przypadku połknięcia i dostania się do dróg oddechowych; aspiracyjne uszkodzenie płuc)

- Działają drażniąco / wysuszająco na skórę (powtarzany kontakt → pękanie skóry)

- Szkodliwe dla środowiska wodnego (H411 / R51/53 – toksyczne dla organizmów wodnych, mogą powodować długotrwałe negatywne skutki)

Najważniejsze zasady bezpiecznego użytkowania (wersje olejowe):

- Wentylacja – używaj tylko na zewnątrz lub w bardzo dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Najlepiej z wyciągiem miejscowym.

- Rękawice ochronne – nitrylowe lub butylkowe (zwykłe lateksowe często przepuszczają rozpuszczalniki).

- Okulary ochronne – najlepiej gogle.

- Maska – przy większych powierzchniach / słabej wentylacji → maska z filtrem organicznym (np. A2).

- Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy.

- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

- Po pracy – umyj ręce dokładnie, użyj kremu natłuszczającego.

- Przechowywanie – w chłodnym, suchym, wentylowanym miejscu, w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł ognia.

- W przypadku połknięcia – NIE wywołuj wymiotów! Natychmiast wezwij pomoc medyczną.

Wersja wodna (Water Based Gold Size) jest znacznie bezpieczniejsza – brak łatwopalności, znacznie niższa toksyczność, ale nadal zalecana dobra wentylacja i rękawice.

### Jak prawidłowo używać (instrukcja ogólna – wersje 3h i 12h)

- Przygotuj podłoże – musi być gładkie, czyste, odtłuszczone. Najczęściej stosuje się assiette à dorer (bole / glinka do złocenia) nałożoną na gesso / podkład.

- Dobrze wymieszaj mixtion przed użyciem (sączki opadają na dno).

- Nałóż cienką, równą warstwę pędzlem (najlepiej miękkim syntetycznym lub sable).

- Czekaj na tack („przyczepność” – powierzchnia jest lepka, ale nie mokra):

  - 3h → zwykle 2,5–4 godziny (zależnie od temperatury i wilgotności)

  - 12h → zwykle 8–14 godzin

  - Test: dotknij knykciem palca – lekko „klika”, ale nie brudzi palca.

- Kładź listek – najlepiej w bezwietrznych warunkach, pędzelkiem do pozłotnictwa lub palcami w bawełnianych rękawiczkach.

- Dociskaj / przypalaj miękkim pędzlem lub watą.

- Po 24 h – usuń nadmiar miękkim pędzlem.

- Po 3–4 tygodniach – możesz zabezpieczyć szelakiem / werniksem do pozłotnictwa (jeśli chcesz).

Uwaga – zbyt wczesne położenie listka = listek nie trzyma się; zbyt późne = mixtion traci kleistość.