### Informacje bezpieczeństwa użytkowania wiertła z nasypem diamentowym do szkła i gresu

Wiertła diamentowe (koronowe lub pełne z nasypem diamentowym) są przeznaczone do wiercenia w twardych i kruchych materiałach, takich jak szkło, gres porcelanowy, płytki ceramiczne czy kamień. Ich użycie wymaga szczególnej ostrożności, aby uniknąć pęknięć materiału, przegrzania narzędzia lub obrażeń użytkownika. Poniżej kluczowe zasady bezpieczeństwa i techniki pracy:

#### 1. Środki ochrony osobistej

- Zawsze zakładaj okulary ochronne – chronią oczy przed odpryskami szkła, gresu lub pyłem.

- Używaj rękawic roboczych i maski przeciwpyłowej (pył z gresu może zawierać krzemionkę, szkodliwą dla dróg oddechowych).

- Unikaj luźnej odzieży, biżuterii lub długich włosów, które mogą się zaplątać w wiertarkę.

#### 2. Przygotowanie miejsca pracy

- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

- Zabezpiecz powierzchnię – wierć daleko od krawędzi płytki (minimum 2-3 cm), aby uniknąć pęknięć.

- Naklej taśmę malarską na krzyż w miejscu wiercenia – zapobiega ślizganiu się wiertła i redukuje ryzyko odprysków.

- Użyj prowadnicy (przyssawki) do stabilizacji wiertła, zwłaszcza na gładkich powierzchniach.

#### 3. Ustawienia elektronarzędzia

- Używaj wiertarki bez funkcji udaru (tylko tryb obrotowy) – udar spowoduje pęknięcie szkła lub gresu.

- Ustaw niskie obroty (zazwyczaj 800-2000 obr./min, zależnie od średnicy wiertła; sprawdź zalecenia producenta).

- Nie stosuj dużego nacisku – wiertło diamentowe "szlifuje" materiał, a nie wbija się siłą.

#### 4. Chłodzenie wiertła (kluczowe dla bezpieczeństwa i trwałości)

- Preferuj wiercenie na mokro – polewaj wodą miejsce wiercenia (używaj butelki z rozpylaczem, gąbki lub systemu chłodzenia). Zapobiega przegrzaniu wiertła, pęknięciom materiału i "spaleniu" diamentów.

- Dla wierteł na sucho (z woskiem chłodzącym): rób przerwy, aby uniknąć przegrzania.

- Zbyt wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie wiertła lub pęknięcie szkła/gresu.

#### 5. Technika wiercenia

- Rozpocznij pod kątem ok. 45°, aby wiertło "złapało" powierzchnię (zapobiega ślizganiu), potem wyrównaj do 90°.

- Wierć powoli i równomiernie, z lekkim naciskiem.

- Rób przerwy co 10-20 sekund, aby schłodzić wiertło i usunąć urobek.

- Dla większych otworów: zaczynaj od mniejszej średnicy (pilot), potem powiększaj.

- Nie wierć w szkle hartowanym bez odpowiedniego wiertła (ryzyko rozsypania się na kawałki).

#### 6. Dodatkowe uwagi

- Zawsze czytaj instrukcję producenta wiertła – różne modele (np. rurowe, koronowe) mają specyficzne zalecenia.

- Ćwicz na odpadach materiału, aby nabrać wprawy.

- Wiertła diamentowe nie wymagają ostrzenia, ale regularnie sprawdzaj ich stan.